数字非压缩视频光端机（HTXD-“n”V系列）

产品描述

HTXD-“n”V（n=1~16）系列数字光端机是由武汉华通鑫达科技有限公司使用自主开发，采用专用集成电路研制生产而成，该设备由光发射机和光接收机组成，最多可同时传输1-16路演播级正向视频信号、1-16路双向高速异步数据(正向和反向)信号。

HTXD-“n”V（n=1~16）HTXD-“n”V（n=1~16）系列产品视频质量可达到广播级标准，音频质量可达到CD级，支持RS-232、RS-422及RS-485（2/4线）等数据通讯格式和以太连接；通过DIP开关设置，允许输入端数据格式与输出端数据格式不同。

系列产品可通过专用电话传输模块，直接传输电话信号。

HTXD-“n”V（n=1~16）系列产品可采用独立式或机架式结构安装。

HTXD-“n”V（n=1~16）系列产品可在环境温度-40℃～+75℃、工作温度0～95％（无冷凝）的状态下正常工作，具备防尘、防盐雾、防酸雾等性能，完全适用于工作条件更苛刻的野外环境。

HTXD-“n”V（n=1~16）系列产品具有先进的NMS（网络管理软件）监测功能，符合现代先进管理要求。

产品特点

  自主知识产权大规模专用集成电路核心

  工业级设计、SMT工艺

  全数字光纤传输平台、同平台多业务灵活配置

  可提供台式，集中插卡式机架2种方式

  单纤传输，可选双纤

  PAL/NTSC/SECAM全制式兼容，演播级传输质量

  提供双向异步数据(正向和反向)

  可提供1路异步数据，传输速率可达到115.200Kbps以上

  异步数据可为RS232/RS485/RS422/ Manchester码

产品图片

多功能系列

双向视音频系列

产品应用

音频指标
　　音频接口：         1~8 路双向 
　　音频输入输出阻抗： 工业标准接线端子
　　音频输入输出电平： 0dBm( 典型值 ) 
　　频率响应：         10Hz~20KHz 
    音频数码位宽：     24Bit

以太网指标
　　网络接口：         1 个屏蔽 RJ-45 接口
　　支持协议：         IEEE802.3u10/100Base-TX 
　　工作方式：         全双工 / 半双工

时延：         <23Bit

误码率：       <10-9

供电条件

直流供电电压：     DC48V，容差范围 -36V~-72V

交流供电电压：     AC220V±20%，50HZ

功耗：             ≤ 10W

工作环境

环境温度：         0℃~45℃

相对湿度：         ≤90%（35℃时）

技术指标

- 光纤接口     FC / SC

传输距离：    0~20Km(单模光纤,标准型)

0~60Km(单模光纤,长距型)

0~120Km(单模光纤,超长距型)

0~2Km(多模光纤,标准型)。

- 视频

通道数：            正向1-16路

信号制式：          PAL/NTSC/SECAM

标称输入输出电平：  1VP-P

标称输入输出阻抗：  75Ω

每通首带宽：        8MHz

抽样频率：          13.5MHz

量化等级：          10bit

微分增益：          1%（典型值）

微分相位：          10（典型值）

加权信噪比：        67dB（典型值）

色亮度延时差：      10ns（典型值）

色亮度增益差：      ±10%（典型值）

- 异步数据

接口类型：          RS232/RS485/RS422/ Manchester码

工作模式：          全双工/半双工

通讯速率：          300~115.200Kbps

误码率：             <1×10 -9

数据接口：          1－4路双向   RJ45口